建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：年产混合饲料添加剂1000吨项目

建设单位：  无棣县潇峻生物科技有限公司

无棣县潇峻生物科技有限公司

2021年6月

建设单位：无棣县潇峻生物科技有限公司

法人代表：吴金燕

技术负责：吴金燕

联系电话：15615281456

传真号码：

联系地址：无棣县信阳镇大庄东村路南1000米

邮政编码：251901

编制单位：无棣县潇峻生物科技有限公司

法人代表：吴金燕

技术负责：吴金燕

联系电话：15615281456

传真号码：

联系地址：无棣县信阳镇大庄东村路南1000米

邮政编码：251901

前  言

无棣县潇峻生物科技有限公司成立于2019年3月1日，注册资本金1800万元，注册地址位于无棣县信阳镇大庄东村路南1000米，主要经营业务为饲料添加剂研发、生产、销售；鸡肉、鸭肉、猪肉、牛肉、羊肉、畜禽附产品、畜牧附产品、动物油脂加工、销售；有机肥发酵；有机肥发酵原料、动物无害化残渣、油脂、工业用油脂及油渣（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、非食用植物油、动物油脂制品销售。

随着生物饲料良好的行业前景，无棣县潇峻生物科技有限公司（以下简称“我单位”）建设“年产混合饲料添加剂1000吨项目”（以下简称“本项目”），本项目位于无棣县信阳镇大庄东村路南1000米（117°34'54.44"E，37°48'33.16"N），项目总占地面积7992m2，计划总投2742万元，其中环保投资30万元，设计生产能力为年产混合饲料添加剂1000吨。我单位于2019年3月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目环境影响报告表》，2019年4月29日取得无棣县行政审批服务局关于《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目》环评批复，批复文号：棣审批环建[2019]14号。

本项目于2019年5月开始施工，2021年4月完成建设，环保设施同时建成。2021年5月进行调试运行。目前，本项目各项环保设施运行情况良好，已具备验收监测的条件。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《关于发布（建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类）的公告》 （公告2018年第9号）的要求和规定，对我单位本项目进行环境保护自主验收工作。

2021年5月28日我单位成立验收监测小组，并正式启动验收工作。2021年5月30日，我单位委托山东邦洁环境检测有限公司对本项目进行现场勘查，并制定《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目竣工环境保护自主验收监测方案》。后于2021年6月17日至6月18日委托山东邦洁环境检测有限公司对我单位现场污染源废气和噪声进行监测，最终我单位根据现场勘查内容、监测结果及有关规范自主编制了《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目竣工环境保护验收监测报告表》。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目组成	4

环境保护设施	10

环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	12

质量保证及质量控制	18

验收监测内容	20

验收监测结果	22

验收监测结论	31

附件1  营业执照

附件2  租赁合同

附件3  环评批复

附件4  工况证明

附件5  总量确认书

附件6  验收检测报告

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产混合饲料添加剂1000吨项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无棣县潇峻生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无棣县信阳镇大庄东村路南1000米 （中心坐标：117°34'54.44"E，37°48'33.16"N） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 混合饲料添加剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产混合饲料添加剂1000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产混合饲料添加剂1000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019.03 | 开工建设时间 | 2019.05 |  |  |
| 调试时间 |  | 2021.05 | 验收现场监测时间 | 2021.6.17~2021.56.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无棣县行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 河南金环环境影响评价有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 |  | 2742万元 | 环保投资总概算 | 30万 | 比例 | 1.1% |
| 实际总概算 |  | 2742万元 | 实际环保投资 | 30万 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； 7、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018 年第29号）； 8、《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 9、山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）； 10、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 12、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 13、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单； 14、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 15、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告公告2018年第9号）； 16、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）； 17、无棣县行政审批服务局《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目》环评批复，批复文号：棣审批环建[2019]14号，2019年4月29日； 19、山东邦洁环境检测有限公司关于《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目》验收检测报告（山东邦洁（检）字[2021]061617）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、《排污单位自行监测技术指南 导则》； 2、《排污许可证管理暂行规定》； 3、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）； 4、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 5、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）； 6、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 7、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000）； 8、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测 评价 标准、 标号、 级别、限值 | 1、废气排放标准 生物质燃烧锅炉燃烧废气执行山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“一般控制区”排放浓度限值要求。 - 表1 山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） 控制区域; 最高允许排放浓度或要求（mg/m3）. 一般控制区; 颗粒物; 20. SO2; 100. NOx; 200. 林格曼黑度（级）; 1. 生产过程中产生的有组织恶臭气体执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放限值标准。 - 表2 恶臭污染物排放标准值 控制项目; 排气筒高度，m; 排放量，kg/h. 氨; 15; 4.9. 硫化氢; 15; 0.33. 无组织恶臭气体执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值。 - 表3 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 二级. 新扩改建. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 氨; mg/m3; 1.5. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB（A）; 60; 50. 3、固体废物排放标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的规定。 |

# 建设项目组成

一、项目地理位置及平面布置 本项目位于无棣县信阳镇大庄东村路南1000米，中心坐标为117°34'54.44"E，37°48'33.16"N，项目厂区东侧紧邻村路，西侧、南侧、北侧均紧邻空地。厂区地理位置见附图1，周边关系见附图2。项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目厂区总占地面积为7992m2。厂区大门位于整个厂区的东侧，厂区大门的北侧为锅炉房，厂区大门的南侧为办公室。生产车间位于整个厂区的东北侧，成品仓库位于整个厂区的西北侧，与生产车间并排。原料仓库位于整个厂区的西南侧，与办公室并排。实际平面布置见附图3。 - 表5 主要敏感保护目标一览表 因素; 名称; X坐标; Y坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂区距离/m; 保护级别. 大气; 大庄西村; -230; 420; 人群; NW; 480; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 大庄东村; -210; 530; 人群; NW; 550. 汤辛村; 710; 0; 人群; E; 700. 小王村; -280; -640; 人群; SW; 670. 盘河村; 550; -800; 人群; SE; 930. 翁家; -1130; 130; 人群; NWW; 1100. 大王村; 1100; 0; 人群; W; 1110. 小邵村; 1050; -680; 人群; SE; 1170. 声环境; 以厂区为中心，半径200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准. 地表水; 德惠新河; W; 1720m; 《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. 地下水; 项目周边6km2（3km×2km）范围内; 《地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 项目周边敏感目标关系图详见附图4。

二、工程建设内容 1、项目简介及建设内容 ## 无棣县潇峻生物科技有限公司于2019年3月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目环境影响报告表》，2019年4月29日取得无棣县行政审批服务局关于《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目》环评批复，批复文号：棣审批环建[2019]14号。2019年5月开工建设，20201年4月项目完成建设，2021年5月进行调试运行。2021年6月17日至6月18日委托山东邦洁环境检测有限公司进行竣工环境保护验收检测。项目投资总概算2742万元，其中环保投资为30万元，项目实际总投资2742万，实际环保投资30万。本项目总占地面积7992m2。 ## 项目主要建设内容见下表： - 表6 项目现有工程内容一览表 序号; 工程类别; 项目名称; 环评内容; 实际内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1间，600m2; 1间，600m2; 与环评一致. 锅炉房; 1间，80m2; 1间，80m2. 2; 储运工程; 成品仓库; 1间，280m2; 1间，280m2. 原料仓库; 1间，165m2; 1间，165m2. 3; 辅助工程; 办公室; 1间，208m2; 1间，208m2. 4; 公用工程; 供水; 无棣县供水管网; 无棣县供水管网. 供电; 无棣县供电所; 无棣县供电所. 5; 环保工程; 废水; 旱厕; 旱厕. 噪声; 隔声减震设施; 隔声减震设施. 废气; UV光氧设备、三级喷淋、活性炭吸附装置、静电除尘器、低氮燃烧器、脱硫塔、2根15米高排气筒; UV光氧设备、二级喷淋、活性炭吸附装置、旋风除尘器、2套布袋除尘器、2根15米高排气筒. 固废; 垃圾箱、一般固废存放点、危废间; 垃圾箱、一般固废存放点、危废间. - 表7 项目现场主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 蒸煮罐; 台; 4; 4; 与环评一致. 2; 蒸煮锅; 台; 4; 4. 3; 烘干滚筒; 台; 5; 0. 4; 破碎机; 台; 2; 0. 5; 输送装置; 台; 10; 5. 6; 压榨机; 台; 3; 3. 7; 挤压机; 台; 1; 0. 8; 压饼机; 台; 3; 0. 9; 搅拌机; 台; 4; 0. 10; 出油机; 台; 5; 0. 11; 导热油锅炉（2t）; 套; 1; 1. 2、产品方案 产品具体方案见下表。 - 表8 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 环评阶段产量; 实际产量; 备注. 1; 混合饲料添加剂; 吨/年; 1000; 1000; 与环评一致. 三、项目主要原辅材料及能源消耗 1、项目主要原辅材料消耗 - 表9 原辅材料情况表 名称; 单位; 环评年用量; 实际年用量. 主要原辅料. 鸡、鸭、猪、羊下脚料; t/a; 3000; 3000. 能耗. 水; m3/a; 315; 315. 电; 万度/年; 10; 10. 天然气; t/a; 100; 100. 2、水源及水平衡 验收检测期间经现场调查，项目水源及水平衡与环评及批复基本一致。 （1）给水 项目总新鲜用水量为315m3/a，项目用水主要为生活用水和生产用水，由无棣县供水管网供给。 生活用水：项目不设宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)，工业企业生产人员、管理人员的生活用水量可取30-50L/d·人，该项目生活用水按50L/d·人，本项目劳动定员为20人，则年用水量为300m3/a。 生产用水：项目生产用水分为喷淋用水、蒸煮用水。其中喷淋用水量为5m3/a，蒸煮用水量为10m3/a。 2、排水 项目污水主要为职工生活污水。污水产生量按用水量的80%计，为240m3/a。职工生活污水经旱厕暂存后定期清运作农肥。 喷淋用水蒸发损耗，定期补充，不外排。蒸煮用水产品全部吸收，不外排。 项目水平衡图如下： 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） - 3、供电 - 验收监测期间经现场调查，实际年用电量为10万kwh/a，供电由无棣县电网接入。 - 项目主要工艺流程及产污环节 - 工艺流程 - 图2 生产工艺流程及产污结点图 - 工艺流程简述： - 将原料鸡、鸭、猪、羊下脚料放入蒸罐，经过锅炉加热进行混蒸，使其成为熟料，熟料放入压榨机进行压榨，使其油水分离，分离后的熟料包装后成为产品。 ### （二）项目主要产污环节 - 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声及固体废物。 - 1、废水 - 本项目废水主要为职工生活污水，主要污染物为CODcr350mg/L、NH3-N33mg/L。 - 2、废气 - 本项目废气主要为混蒸、压榨工序产生的恶臭气体，生物质颗粒燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。 - 3、噪声 - 本项目产生的噪声为破碎机、压榨机等设备运转过程会产生机械噪声，其声压级均为65～85dB(A)。 - 4、固体废物 本项目固废主要为生产过程产生的废料、油脂、废灯管、废活性炭、生活垃圾、旋风+布袋除尘器收集的粉尘、废导热油。 - 工程变动情况 - 根据现场调查，本项目实际建设过程中变动情况如下： - （1）本项目原环评报告中设备为：4台蒸煮罐、4台蒸煮锅、5台烘干滚筒、2台破碎机、10台输送装置、3台压榨机、1台挤压机、3台压饼机、4台搅拌机、5台出油机、1台导热油炉，实际生产过程中仅安装4台蒸煮罐、4台蒸煮锅、5台输送装置、3台压榨机、1台导热油炉，其他设备均不再购置安装。 - （2）原环评报告中蒸煮、压榨工序产生的恶臭气体收集后经三级喷淋+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置处理后，经由一根15m高排气筒P1排放；导热油炉生物质颗粒燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx经过静电除尘器+脱硫塔处理后由一根15m高排气筒P2排放。实际建设过程中蒸煮、压榨工序产生的恶臭气体收集后经二级喷淋+布袋除尘器+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置处理后，经由一根15m高排气筒P1排放；导热油炉生物质颗粒燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒P2排放。 - 按照验收检测数据可知，蒸煮、压榨工序废气排放口P1出口氨最大排放速率为0.00207kg/h，硫化氢最大排放速率为8.01×10-4kg/h，年工作时间为1200h/a，则蒸煮、压榨工序废气排放口P1出口的氨排放量为0.0025t/a、硫化氢0.0009t/a；生物质燃烧废气排放口P2出口二氧化硫未检出，按照检出限值（二氧化硫3mg/m3）的一半进行计算，氮氧化物的最大排放浓度为119mg/m3，颗粒物的最大排放浓度为8.6mg/m3，最大风量为5042m3/h，生物质锅炉年工作时间为30h，则生物质燃烧废气排气筒P2出口的颗粒物的排放量为0.0013t/a、二氧化硫的排放量为0.0002t/a、氮氧化物的排放量为0.0179t/a。与原环评报告各污染物对比（氨0.0027t/a、硫化氢0.00108t/a、颗粒物0.0025t/a、二氧化硫0.0085t/a、氮氧化物0.0204t/a），各废气污染物排放量均减少。 - 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）对比分析，本项目生产工艺变动，环保设施变化，但无新增污染物种类，污染物排放量减少。因此，上述变动不属于重大变动。

# 环境保护设施

一、污染物治理/处置设施 1、废水 验收调查期间，本项目废水主要为职工生活污水，经旱厕暂存后外运至周边农田堆肥。 2、废气 验收监测期间经现场勘查，项目废气治理情况如下： - 本项目废气主要为生物质燃烧产生的烟尘、SO2、NOX、混蒸、压榨过程中产生的臭气。 - 混蒸、压榨过程会产生恶臭气体，在此设置集气罩，收集的恶臭（硫化氢和氨气）气体经二级喷淋+布袋除尘器+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置处理后，经由一根15m高排气筒P1排放；生物质颗粒燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒P2排放。 3、噪声 本项目噪声为破碎机、压榨机等设备运行时产生的噪声。治理选用低噪声设备、减振隔声、距离衰减、加强设备管理等措施。 4、固体废物 - 表10 固废产生及排放情况一览表 产生环节; 污染物; 环评产生量; 实际产生量; 处置方式; 备注. UV光氧催化装置; 废灯管; 30条/a; 30条/a; 定期由有资质的危废单位进行回收处理; 暂未产生，待产生后委托资质单位处置，并签订危废处置协议. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 0.02t/a; 0.02t/a. 导热油炉; 废导热油; 5t/5-8a; 5t/5-8a; 定期由有资质的危废单位进行回收处理. 旋风+布袋除尘器; 收集的粉尘; 0.0475t/a; 0.0475t/a; 由企业定期收集外卖; 不变. 生产过程; 废料; 1650t/a; 1650t/a; 由企业定期收集，回用于生产. 油脂; 350t/a; 350t/a; 集中收集后外卖. 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 3t/a; 定期由环卫部门清运处理. 综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 5、环境风险影响分析 本项目环境风险主要为机械伤害和噪声伤害。 采取的环境风险防范措施如下： - 制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有 关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 - 生产场地运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派 专人定期检查接地状况。 - 生产场地应设置排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物质浓度在规定值 以下。 - 对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘 设计均应符合有关标准、规范的要求。 - 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 - 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 - 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育， 增强职工的安全意识和自我保护意识。 二、环保设施投资及“三同时”落实情况 项目实际总投资2742万元，实际环保投资为30万元，占工程总投资的1.1%，项目现场环保措施均已建成，环保建设内容见下表。 - 表11 工程环保设施（措施）及投资一览表 序号; 项目; 环评阶段; 验收阶段; 变动情况. 环保资金用途; 环保投资 （万元）; 环保资金用途; 环保投资 （万元）. 1; 噪声处理; 采取各种隔声、吸声、减振措施; 2; 采取各种隔声、吸声、减振措施; 2; 废气处理措施变动，其他基本一致. 2; 废气处理; UV光氧设备、三级喷淋、活性炭吸附装置、静电除尘器、低氮燃烧器、脱硫塔、2根15米高排气筒; 20; UV光氧设备、二级喷淋、活性炭吸附装置、2套布袋除尘器、旋风除尘器、2根15米高排气筒; 20. 3; 固废处理; 垃圾箱、一般固废存放点、危废间; 3; 垃圾箱、一般固废存放点、危废间; 3. 4; 废水处理; 旱厕; 2; 旱厕; 2. 5; 防渗处理; 地面、危废间、旱厕防渗处理; 3; 地面、危废间、旱厕防渗处理; 3. 合计; 30; 合计; 30.

# 环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

一、环评报告表环评结论 1、项目概况 无棣县潇峻生物科技有限公司投资2742万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.1%。年生产1000吨饲料添加剂，全部外卖。建设地点在山东省无棣县信阳镇大庄东村路南1000 米。项目占地7992m2，建设性质为新建。 2、产业政策及地方法规符合性 该项目不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）鼓 励类、限制类和淘汰类行列，也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故本项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 3、项目选址合理性分析 项目位于山东省无棣县信阳镇大庄东村路南1000米，主要以动物组织器官、海产品为原材料，项目东侧为村路，西侧、南侧、北侧均为空地。空地不规划建设居民区、医院、学校等环境敏感保护建筑。最近的环境敏感点为项目北侧588米处的大西庄村，其他敏感目标距离项目均较远，选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量 该区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。根据《2018 年滨州环境状况公报》，SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM 10）和细颗粒物（PM 2.5）的年均值分别为0.039mg/m3、0.039mg/m3、0.123mg/m3、0.07mg/m3，环境空气现状指标除 SO2、NO2达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要 求，其它均不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。 （2）地下水： 根据《2018年滨州环境状况公报》可知，该区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 （3）环境噪声 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。根据《2018年滨州环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 （4）地表水环境质量 朱龙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，根据 2018年《滨州市环境状况公报》可知，朱龙河水质状况符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 5、环境影响分析 施工期环境影响分析 施工期废水主要为工地工人产生的生活污水和混凝土搅拌废水，预计建设简易化粪池，对施工期生活污水进行处理后用于洒水降尘。施工期间产生的混凝土搅拌废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。 建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值 为0.29-1.75mg/m3；机动车尾气主要污染物是THC、CO、NOx等。该项目施工现场在采取围档封闭、场地洒水、进出施工车辆经冲洗、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施的前提下，对环境影响较小。 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声对周围村庄有一定的影响，虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但项目在建设施工期仍加强管理有效控制施工机械噪声。当施工结束后，这些影响可消除。 营运期环境影响分析： （1）环境空气影响分析 本项目废气主要为混蒸、烘干、压榨工序产生的恶臭气体，生物质颗粒燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。 混蒸、烘干、压榨恶臭气体 本项目在混蒸、烘干、压榨过程会产生恶臭气体，在此设置集气罩，收集的恶臭（硫化氢和氨气）气体经三级喷淋+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置。根据类比‘无棣县柳堡镇兴渔饲料加工厂年产2000吨饲料项目’可知：硫化氢和氨气的产生量分别为 0.8kg/a、20kg/a，则本项目的硫化氢和氨气的产生量分别为 1.2kg/a、30kg/a。本项目收集效率为90%，处理效率为90%，风机风量为3000m3/h，经计算，处理前硫化氢和氨气的产生量为1.08kg/a、27kg/a，产生浓度分别为 0.15mg/m3、3.75mg/m3，处理后的排放量为0.108kg/a、2.7kg/a，排放浓度为0.015mg/m3、0.375mg/m3，恶臭气体经 15 米高 1#排气筒有组织排放。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放限值标准。 未收集到的硫化氢和氨气无组织排放，经计算无组织硫化氢和氨气的排放量0.12kg/a、3kg/a，通过 2018 大气新导则估算模式-AERSCREEN 计算软件计算得知，该无组织硫化氢和氨气的最大落地浓度为 0.0043mg/m3、0.0068mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 排放浓度限值标准。 生物质颗粒燃烧废气 NOx排放量计算： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订版），NOx的产污系数为1.02kg/t，由此计算该项目 NOX的产生量为0.102t/a，浓度为163.45mg/m3。 该项目采用低氮燃烧器，去除效率80%。由此计算NOx排放量为0.0204t/a，排放浓度为 32.7mg/m3。 SO2排放量计算： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订版），SO2 的产污系数为0.85kg/t，由此计算该项目 SO2的产生量为0.085t/a，浓度为 136mg/m3。该项目采用脱硫塔脱硫处理工艺，去除效率90%。由此计算 SO2排放量为 0.0085t/a，排放浓度为13.6mg/m3。 烟尘排放量计算： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010 修订版），烟尘的产污系数为0.5kg/t，由此计算该项目烟尘的产生量为0.05t/a，浓度为 80.12mg/m3。 企业拟设置静电除尘器，处理效率为95%，由此计算烟尘排放量为0.0025t/a，排放浓度为4.0mg/m3。 生物质颗粒燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx排放浓度均能够满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及超低排放第2号修改单，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准（烟尘：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOX： 150mg/m3），同时满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37-2376-2013)表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）一般控制区标准：烟尘：20mg/m3、SO2：100mg/m3、 NOX：200 mg/m3要求，其中烟尘排放速率为0.0292kg/h，烟尘排放速率满足《大气污染 物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放速率限值3.5kg/h。 （2）水环境影响分析 该项目运营期间产生的废水主要为职工的生活污水，无生产废水产生。年生活污水排放量为240t/a，生活污水水质为COD：350mg/L、氨氮：33mg/L，各主要污染物产生量COD为0.084t/a，氨氮为0.00792t/a。职工生活污水经旱厕暂存后定期清运做周边农田肥料；喷淋用水年用量为5t/a，全部蒸发损耗，不外排；蒸煮用水年用量为10t/a，全部被产品吸收，不外排。对周边地表水环境影响较小。 车间地面采取一般污染防渗，防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；危废暂存间采取重点防渗，防渗层的防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为1×10 -7cm/s。避免污染物进入土壤，下渗从而引起地下水的污染。在严格 落实上述防治措施后，项目对地下水的影响较小。 （3）声环境影响分析 该项目噪声源主要为粉碎机、压榨机等设备运行产生的噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在 80～95dB(A)左右。项目在采用先进的低噪声设备的同时，采取减震、合理布置等措施，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，满足厂界噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值。 （4）固废环境影响分析 生产过程产生的废料、油脂、废灯管、废活性炭及生活垃圾和静电除尘器收集的粉尘等。其中静电除尘器收集到的粉尘，生产过程产生的废料、油脂、生活垃圾属于一般固废，废灯管、废活性炭属于危险废物。 静电除尘器收集到的粉尘：静电除尘器收集到的粉尘来自生物质燃烧产生收集的烟尘，由上文可知为0.0475t/a，由企业定期收集外卖。 废料：本项目在生产过程中，产生少量的废料，产生量约为1650t/a，由企业定期收集外卖。 油脂：本项目在压榨过程中，产生油脂，产生量约为350t/a，由企业定期收集，回收外卖。 职工生活垃圾：本项目劳动定员20人，根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5 kg/(人·d)，年工作300天，则生活垃圾的产生量为3t/a，定期由环卫部门清运处理。 废灯管 ：根据本项目光氧催化装置年运行时间和灯管的使用寿命，确定灯管每一年更换一次，每次更换30条灯管，废物类别为HW29，废物代码为900-023-29，废灯管由员工集中收 集，定期由有资质的危废单位进行回收处理。 废活性炭：活性炭吸附装置更换的废活性炭属于危险废物，产生量0.02t/a，废物类别为 HW49，废物代码为900-041-49，由企业暂存危废间，委托有资质的单位定期处置。 综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 环评总结论：“年产混合饲料添加剂1000吨项目”符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量现状一般，无重大环境制约要素，采取的污染物治理措施技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响较小。该项目建设从环境影响角度而言是可行的。 二、措施和建议 1、认真贯彻落实已制定的环保措施。 2、生产、储存与经营过程中，做好环保设施的管理工作。 3、加强日常设备的维护，做好安全管理，预防环境事故发生。 4、生活垃圾应实施袋装后定期集中统一清运，所设垃圾池应定期清洗、消毒灭菌，保护其完好、整洁。并做好防雨、防风、防渗漏措施。加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 5、加强车间管理，定期清扫地面。 6、车间地面注意清洁卫生。 三、审批部门审批决定 棣审批环建[2019]14号 审批意见： 经审查、研究，对无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目环境影响报告表批复如下： 一、该项目是年产混合饲料添加剂1000吨项目，建设地点位于山东省无棣县信阳镇大庄东村路南1000米，项目总占地面积7992平方米；总建筑面积4652平方米。投资2742万元，环保投30万元，占投资的1.1%。项目符合无棣县信阳镇土地和用地总体规划。在满足环保“三同时”的情况下，该项目行项目建设及行过程中必须做到以下几点： 1、该审批意见仅限年产混合料添加剂1000项目的建设和运营。项目主要以鸡、鸭、猪、羊下脚料为原料，经锅炉加热混蒸、烘干、压榨、油水分离、粉碎、包装后成为产品，年产混合料添加剂1000吨。不经允许，不得新建其他建设项目。 2、项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。施工期生活污水经旱厕暂存后定期清作农肥，不准外排。施工现场必领采取硬质围墙、喷淋、封闭、地面硬化等指施防止扬尘污染，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。建筑垃圾大部分用于场地回填，其余部分运至指定建筑垃圾存放点。运营期生活污水经旱厕暂存后定期清运做周边农田肥料，喷淋用水全部蒸发、蒸煮用水全部吸收，不准外排。做好防渗，避免污染地下水；混蒸、烘干、压榨过程产生的恶臭气体由集气罩收集经三级喷淋+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒有组织排放。生物质颗粒燃烧产生的烟尘、S02、NOx经低氮燃烧器、静电除尘器处理后经15米排气筒排放。加强车间管理、加强厂区绿化，减少无组织废气周围环境影响，生活垃圾委托环卫部门统一处理；废料、油脂、粉尘收集后外卖；废活性类，废灯管收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；厂房采取基础减震、安装隔声门，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措，噪声须达标排放。 3.严格按照环保有关观定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表 二、项目建成投产后，全部污染物须达标排放。 三、污染物排放标准:项目生产过程中SO2、NOX、烟尘有组织排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2013)表2标准及超低排放第2号修改单，《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准，同时满良《山东省区域性大气污染物综合放标准》(D837/2376-2013)表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)一般控制区标准要求，烟尘排放速率满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2中排放速率限值3.5kg/h。有组织恶气体排放满足《恶臭污染物排放标准)(GB14554-93)表2中排放限值。无组织排放恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建限值标准，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表1中2类标准；一般固体物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控标准(GB18599-2001） 及其修改单中相关标准要求，危险物执行《危险度物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的规定要求。 四、项目建成后，须按规定进行竣工环境保护验收，经验收合格后，投入正式运行。 无棣县行政审批服务局 2019年4月29日

# 质量保证及质量控制

一、监测分析方法 监测分析方法依据见下表。 - 表12 监测技术规范、依据及使用仪器一览表 序号; 检测项目; 标准依据及名称; 检出限. 1; 氨; HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.25 mg/m3. 2; 硫化氢; 国家环保总局(2003)第四版（增补版）空气和废气检测分析方法 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法; 0.001 mg/m3. 3; 颗粒物; HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; 1.0 mg/m3. 4; 噪声; GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准; /. 5; 二氧化硫; HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法; 3mg/m3. 6; 氮氧化物; HJ 693-2014固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法; 3mg/m3. 二、人员资质 参加此次环保设施竣工验收监测的工作人员，均经技术培训、考核合格，持证上岗。了解、熟悉环境监测有关技术规范及环境监测分析方法，熟练掌握环境监测采样及实验分析操作技术，具有完成各项环境监测工作的能力。 三、监测分析质量保证和质量控制 为保证监测分析结果准确可靠，在监测期间，样品采集、运输、保存和监测按照建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，监测数据经三级审核等。质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准和方法，实施全过程的质量保证。 1、水质监测 本项目未采集水样。 2、气体监测 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 （3）对废气样品，现场采集平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样、加标回收等质控措施，质控数据占每批分析样品的15~20%。 （4）监测所用仪器在采样前均经过流量和浓度的校准。 3、噪声监测 噪声监测按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法的有关规定进行。现场监测过程中，对声级计在监测前后用标准声校准器进行校准，测量前后仪器的校准值相差不大于0.5dB，如果大于0.5 dB则监测结果无效。 - 表13 监测仪器校准及检定情况一览表 - 序号; - 设备名称; - 设备型号; - 公司编号. 1; 手持气象站; IWS-P100; SDBJ-YQ-101. 2; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; SDBJ-YQ-100. 3; 综合大气采样器; KB-6120-AD; SDBJ-YQ-095. 4; 综合大气采样器; KB-6120-AD; SDBJ-YQ-096. 5; 综合大气采样器; KB-6120-AD; SDBJ-YQ-097. 6; 综合大气采样器; KB-6120-AD; SDBJ-YQ-098. 7; 林格曼黑度图; HM-LG30; SDBJ-YQ-048. 8; 多功能声级计; AWA5688型; SDBJ-YQ-072. 9; 分析天平; AUW120D; SDBJ-YQ-021. 4、监测仪器检定 - 表14 声级计校核质控表 - 仪器名称; - 监测项目; - 检验日期; - 单位; - 校准值; - 检测前校正值; - 检测后校正值. 多功能噪声分析仪; 噪声; 6月17日（昼）; dB; 94.0（标准声源）; 93.5; 94.0. 6月18日（昼）; 93.6; 94.2.

# 验收监测内容

一、废气 1、有组织废气 - 表15 有组织废气监测一览表 序号; 废气处理设备; 排气筒位置及编号; 监测项目; 数量; 监测点位. 1; 旋风除尘器+布袋除尘器; 排气筒P1 （生物质燃烧废气）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 1; 出口. 2; 三级喷淋塔+布袋除尘器+光氧催化+活性炭; 排气筒P2 （恶臭气体）; 硫化氢、氨; 1; 进口、出口. - 监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢排放浓度及排放速率、烟气量、烟温以及排气筒高度及内径。锅炉废气污染物执行山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2一般控制区污染物排放限值。氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值。 （2）监测布点：环保设施进口、出口检测取样口。 （3）监测时间、频次：监测2天，每天采样分析3次。 2、无组织废气 （1）监测因子：厂界氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。 （2）监测布点：本次监测沿厂区所在地常年主导风向共布设四个点，其中上风向一个点，下风向三个点。 （3）监测频次：正常生产条件下，监测2天，每天采样4次。 附图2厂区平面布置图 二、废水 本项目废水主要为生活污水，经旱厕暂存后定期清运作农肥，故项目不需要进行废水监测。 三、噪声 （1）监测项目：等效连续A声级，执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）监测点位置：在厂界四周各设置1个监测点。 - 表16 噪声声监测布点一览表 序号; 名称; 布点位置. 1; 1#东厂界; 厂界外1m. 2; 2#南厂界; 厂界外1m. 3; 3#西厂界; 厂界外1m. 4; 4#北厂界; 厂界外1m. （3）监测频次：监测2天，昼间2次 四、固废 根据建设单位台账进行。 五、环境质量监测 根据《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目建设项目环境影响报告表》及其报告表批复文件要求，未对环境敏感保护目标的环境空气质量及环境地表水质量、地下水质量做环境质量监测要求。

# 验收监测结果

一、生产工况记录 验收监测期间，无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目生产工况稳定，本次检测生产负荷约为78%以上，生产能力达到设计生产能力的75%以上，因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 - 表17 监测工况情况表 日期; 产品名称; 设计产量（吨/天）; 实际产量（吨/天）; 生产负荷. 2021.6.17; 混合饲料添加剂; 3.33; 2.8; 84%. 2021.6.18; 混合饲料添加剂; 3.33; 2.6; 78%. 二、验收监测结果 ### 1、废气监测结果及分析 （1）有组织废气监测结果 - 表18 有组织废气监测结果表（1） 有组织废气检测结果表. 检测点位; P1排气筒（出口）. 采样日期; 2021 年06月17日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.45. 烟温（℃）; 121.3; 124.4; 126.4. 标干流量(Nm3/h); 5042; 4949; 4977. 样品编号; 2021061617FQ004; 2021061617FQ005; 2021061617FQ006. 氨气排放浓度（mg/m3）; 0.29; 0.28; 0.30. 氨气排放速率（kg/h）; 1.46×10-3; 1.39×10-3; 1.49×10-3. 样品编号; 2021061617FQ001; 2021061617FQ002; 2021061617FQ003. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 4.8; 4.9; 4.7. 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 8.2; 8.6; 8.4. 颗粒物排放速率（kg/h）; 2.42×10-2; 2.43×10-2; 2.34×10-2. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 二氧化硫排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 64; 67; 66. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 109; 119; 118. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.323; 0.332; 0.328. 备注; /. - 表19 有组织废气监测结果表（2） 有组织废气检测结果表. 检测点位; P1排气筒（出口）. 采样日期; 2021 年06月18日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.45. 烟温（℃）; 162.2; 164.5; 165.8. 标干流量(Nm3/h); 4847; 4797; 4628. 样品编号; 2021061617FQ029; 2021061617FQ030; 2021061617FQ031. 氨气排放浓度（mg/m3）; 0.28; 0.31; 0.26. 氨气排放速率（kg/h）; 1.36×10-3; 1.49×10-3; 1.20×10-3. 样品编号; 2021061617FQ020; 2021061617FQ021; 2021061617FQ022. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 4.8; 4.7; 4.7. 颗粒物折算浓度（mg/m3）; 8.6; 8.2; 8.3. 颗粒物排放速率（kg/h）; 2.33×10-2; 2.25×10-2; 2.18×10-2. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 二氧化硫排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 65; 68; 63. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 117; 119; 111. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.315; 0.326; 0.292. 备注; /. - 表20 有组织废气监测结果表（3） 有组织废气检测结果表. 检测点位; 蒸煮压榨工序P2排气筒（进口）. 采样日期; 2021 年06月17日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; /. 内径（m）; 0.30. 烟温（℃）; 93.5; 95.9; 95.9. 标干流量(Nm3/h); 210; 205; 203. 样品编号; 2021061617FQ007; 2021061617FQ008; 2021061617FQ009. 氨气排放浓度（mg/m3）; 5.20; 5.11; 5.03. 氨气排放速率（kg/h）; 1.09×10-3; 1.05×10-3; 1.02×10-3. 样品编号; 2021061617FQ010; 2021061617FQ011; 2021061617FQ012. *硫化氢排放浓（mg/m3）; 0.67; 0.64; 0.66. *硫化氢排放速率（kg/h）; 1.41×10-4; 1.31×10-4; 1.34×10-4. 检测点位; 蒸煮压榨工序P2排气筒（出口）. 采样日期; 2021 年06月17日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.40. 烟温（℃）; 34.4; 34.1; 34.3. 标干流量(Nm3/h); 5723; 5872; 6086. 样品编号; 2021061617FQ013; 2021061617FQ014; 2021061617FQ015. 氨气排放浓度（mg/m3）; 0.29; 0.31; 0.30. 氨气排放速率（kg/h）; 1.66×10-3; 1.88×10-3; 1.83×10-3. 样品编号; 2021061617FQ016; 2021061617FQ017; 2021061617FQ018. *硫化氢排放浓（mg/m3）; 0.14; 0.12; 0.12. *硫化氢排放速率（kg/h）; 8.01×10-4; 7.05×10-4; 7.30×10-4. 备注; *为分包项目. 表21 有组织废气监测结果表（4） 有组织废气检测结果表. 检测点位; 蒸煮压榨工序P2排气筒（进口）. 采样日期; 2021 年06月18日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; /. 内径（m）; 0.30. 烟温（℃）; 100.3; 99.6; 99.7. 标干流量(Nm3/h); 840; 813; 817. 样品编号; 2021061617FQ032; 2021061617FQ033; 2021061617FQ034. 氨气排放浓度（mg/m3）; 4.20; 4.22; 4.10. 氨气排放速率（kg/h）; 3.53×10-3; 3.43×10-3; 3.35×10-3. 样品编号; 2021061617FQ035; 2021061617FQ036; 2021061617FQ037. *硫化氢排放浓（mg/m3）; 0.68; 0.65; 0.63. *硫化氢排放速率（kg/h）; 5.71×10-4; 5.28×10-4; 5.15×10-4. 检测点位; 蒸煮压榨工序P2排气筒（出口）. 采样日期; 2021 年06月18日. 检测频率; 1; 2; 3. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.40. 烟温（℃）; 35.9; 35.9; 35.7. 标干流量(Nm3/h); 4794; 4918; 5061. 样品编号; 2021061617FQ038; 2021061617FQ039; 2021061617FQ040. 氨气排放浓度（mg/m3）; 0.31; 0.42; 0.26. 氨气排放速率（kg/h）; 1.49×10-3; 2.07×10-3; 1.32×10-3. 样品编号; 2021061617FQ041; 2021061617FQ042; 2021061617FQ043. *硫化氢排放浓（mg/m3）; 0.13; 0.14; 0.12. *硫化氢排放速率（kg/h）; 6.23×10-4; 6.89×10-4; 6.07×10-4. 备注; *为分包项目. ### 根据验收监测结果，生物质燃烧废气排气排放口P1出口颗粒物最大排放浓度为8.6mg/m3、最大排放速率为0.0243kg/h，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为119mg/m3、最大排放速率为0.332kg/h，排放浓度均满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“一般控制区”排放浓度限值要求；恶臭气体废气排放口P2出口氨最大排放速率为0.00207kg/h，硫化氢最大排放速率为8.01×10-4kg/h，均满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放限值标准限值要求。 （2）无组织废气监测结果 项目监测期间气象参数见下表。 - 表22 监测气象参数统计表 环境空气现状监测气象条件. 日期; 时间; 温度 (℃); 风向; 风速 (m/s); 总云量; 低云量; 大气压(KPa). 2021. 06.17; 11:57; 23.7; E; 2.0; 5; 4; 100.1. 13:11; 24.3; E; 1.7; 5; 4; 100.0. 14:23; 24.9; E; 1.9; 5; 5; 99.9. 2021. 06.18; 09:27; 26.4; E; 2.3; 2; 1; 99.7. 10:42; 28.7; E; 1.1; 2; 0; 99.5. 11:46; 31.3; E; 1.8; 1; 0; 99.2. 2021.06.17 2021.06.18. - 表23 无组织废气监测结果一览表（1） 表24 无组织废气监测结果一览表（2） 采样日期; 检测项目; 样品编号; 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021.06.18; 氨气; 2021061617HQ030; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ031; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ032; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ033; 2#下风向; 0.67. 2021061617HQ034; 2#下风向; 0.70. 2021061617HQ035; 2#下风向; 0.67. 2021061617HQ036; 3#下风向; 0.71. 2021061617HQ037; 3#下风向; 0.68. 2021061617HQ038; 3#下风向; 0.67. 2021061617HQ039; 4#下风向; 0.67. 2021061617HQ040; 4#下风向; 0.67. 2021061617HQ041; 4#下风向; 0.67. 采样日期; 检测项目; 样品编号; 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021.06.18; 氨气; 2021061617HQ030; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ031; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ032; 1#上风向; 0.15. 2021061617HQ033; 2#下风向; 0.67. 2021061617HQ034; 2#下风向; 0.70. 2021061617HQ035; 2#下风向; 0.67. 2021061617HQ036; 3#下风向; 0.71. 2021061617HQ037; 3#下风向; 0.68. 2021061617HQ038; 3#下风向; 0.67. 2021061617HQ039; 4#下风向; 0.67. 2021061617HQ040; 4#下风向; 0.67. 2021061617HQ041; 4#下风向; 0.67. 表25 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 检测项目; 样品编号; 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021.06.17; 硫化氢; 2021061617HQ013; 1#上风向; 0.002. 2021061617HQ014; 1#上风向; 0.002. 2021061617HQ015; 1#上风向; 0.002. 2021061617HQ016; 2#下风向; 0.013. 2021061617HQ017; 2#下风向; 0.013. 2021061617HQ018; 2#下风向; 0.013. 2021061617HQ019; 3#下风向; 0.013. 2021061617HQ020; 3#下风向; 0.013. 2021061617HQ021; 3#下风向; 0.014. 2021061617HQ022; 4#下风向; 0.013. 2021061617HQ023; 4#下风向; 0.012. 2021061617HQ024; 4#下风向; 0.012. 采样日期; 检测项目; 样品编号; 检测点位; 检测浓度（mg/m3）. 2021.06.18; 硫化氢; 2021061617HQ042; 1#上风向; 0.003. 2021061617HQ043; 1#上风向; 0.003. 2021061617HQ044; 1#上风向; 0.003. 2021061617HQ045; 2#下风向; 0.014. 2021061617HQ046; 2#下风向; 0.014. 2021061617HQ047; 2#下风向; 0.014. 2021061617HQ048; 3#下风向; 0.014. 2021061617HQ049; 3#下风向; 0.014. 2021061617HQ050; 3#下风向; 0.014. 2021061617HQ051; 4#下风向; 0.013. 2021061617HQ052; 4#下风向; 0.014. 2021061617HQ053; 4#下风向; 0.014. 项目; 氨浓度; 硫化氢浓度. 最大值; 0.71; 0.014. 执行标准; 1.5mg/m3; 0.06mg/m3. 达标情况; 达标; 达标. 依据验收监测结果，厂界氨最大浓度为0.71mg/m3、硫化氢最大浓度为0.014mg/m3，满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值（0.06mg/m3）。 ### 2、噪声监测结果及分析 - 表26 厂界噪声监测结果表 厂 界 噪 声 检 测 结 果. 采样 日期; 检测 项目; 采样点位; 采样 时间; 测量时段; 检测结果dB(A). 2021.06.17; Leq dB（A）; 1#项目区东边界; 12:04; 昼间; 54.5. 2#项目区南边界; 12:07; 昼间; 43.6. 3#项目区西边界; 12:10; 昼间; 54.5. 4#项目区北边界; 12:16; 昼间; 53.6. 2021.06.18; Leq dB（A）; 1#项目区东边界; 09:41; 昼间; 53.9. 2#项目区南边界; 09:43; 昼间; 45.6. 3#项目区西边界; 09:45; 昼间; 54.6. 4#项目区北边界; 09:49; 昼间; 51.3. 4#▲ 检测点位示意图： 北 3#▲ 1#▲ 项目区 2#▲. - 表27 噪声监测结果统计表 测点位置; 昼间dB（A）. 厂界最大值; 54.6. 执行标准值; 60. 评价结果; 达标. 检测结果表明，验收期间，项目厂界昼间噪声Leq最大值54.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 ## 三、环保设施去除效率监测结果 ### 1、环保设施去除效率 （1）废水治理设施 本项目无废水外排。 （2）废气治理设施 - 表28 环保设施处理效率计算结果表 产污环节; 环保设施; 污染物; 进口最大浓度mg/m3; 出口最大浓度mg/m3; 环保设施处理效率%. 排气筒P2 （恶臭气体）; 二级喷淋+布袋除尘器+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置; 硫化氢; 0.68; 0.14; 79.4. 氨; 5.20; 0.42; 91.9. 根据废气监测结果可知，项目采取的废气控制措施可行。 （3）厂界噪声治理设施 根据噪声监测结果可知，项目采取的噪声控制措施可行。 （4）固体废物治理设施 验收调查期间，本项目固废主要为生产过程产生的废料、油脂、废灯管、废活性炭、生活垃圾、旋风+布袋除尘器收集的粉尘、废导热油。 职工生活垃圾由环卫部门定期清运；生产过程产生的废料集中收集后回用于生产；旋风除尘器收集的烟尘由企业定期收集外卖；油脂外售综合利用；废导热油、废灯管、废活性炭存放于危废暂存间，定期委托资质单位处理。 项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不会造成二次污染，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 ### 2、工程建设对环境的影响 本次验收未对周边空气环境、声环境、地下水以及地表水环境质量现状进行监测，依据环评数据显示，项目周边空气环境、声环境、地下水及满足国家规定的质量指标要求，地表水满足相关质量指标要求。 ## 四、污染物排放总量核算 项目实际排放总量详见表29。 - 表29 污染物排放总量核算（t/a） 类别; 污染物名称; 总量要求; 实际排放总量; 是否符合要求. 废气; 二氧化硫; 0.0085; 0.0002; 符合. 氮氧化物; 0.0204; 0.0179; 符合. 按照验收检测数据可知，生物质燃烧废气排放口P2出口二氧化硫未检出，按照检出限值（二氧化硫3mg/m3）的一半进行计算，氮氧化物的最大排放浓度为119mg/m3，最大风量为5042m3/h，生物质锅炉年工作时间为30h，则生物质燃烧废气排气筒出口的二氧化硫的排放量为0.0002t/a、氮氧化物的排放量为0.0179t/a。

# 验收监测结论

## 一、项目概况 ## 无棣县潇峻生物科技有限公司于2019年3月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目环境影响报告表》，2019年4月29日取得无棣县行政审批服务局关于《无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目》环评批复，批复文号：棣审批环建[2019]14号。2019年5月开工建设，20201年4月项目完成建设，2021年5月进行调试运行。2021年6月17日至6月18日委托山东邦洁环境检测有限公司进行竣工环境保护验收检测。项目投资总概算2742万元，其中环保投资为30万元，项目实际总投资2742万，实际环保投资30万。本项目总占地面积7992m2。 ## 二、环境保设施调试效果 ## 1、该项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续基本齐全。环评提出的污染物防治措施及环评批复要求基本落实到位，验收期间各项环保设施运行稳定正常。 ## 2、企业设置了环保领导小组，配备了环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 ## 3、验收监测期间，生产负荷达到了75%以上，满足验收监测要求。 - 4、废气 - 验收监测期间，本项目废气主要为混蒸、烘干、压榨工序产生的恶臭气体，生物质颗粒燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。 - 混蒸、压榨过程会产生恶臭气体，在此设置集气罩，收集的恶臭（硫化氢和氨气）气体经二级喷淋+布袋除尘器+UV光氧装置处理设备+活性炭吸附装置处理后，经由一根15m高排气筒P1排放；生物质颗粒燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒P2排放。 ### 根据验收监测结果，生物质燃烧废气排气排放口P1出口颗粒物最大排放浓度为8.6mg/m3、最大排放速率为0.0243kg/h，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为119mg/m3、最大排放速率为0.332kg/h，排放浓度均满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“一般控制区”排放浓度限值要求；恶臭气体废气排放口P2出口氨最大排放速率为0.00207kg/h，硫化氢最大排放速率为8.01×10-4kg/h，均满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放限值标准限值要求。 厂界氨最大浓度为0.71mg/m3、硫化氢最大浓度为0.014mg/m3，满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值（0.06mg/m3）。 5、噪声 噪声监测结果：验收期间，项目厂界昼间噪声Leq最大值54.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求。 因此，本项目通过选用低噪声设备、车间内合理布置、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施后，可有效降低噪声对周围敏感点声环境质量的影响。 6、固体废物 验收调查期间，本项目固废主要为生产过程产生的废料、油脂、废灯管、废活性炭、生活垃圾、旋风+布袋除尘器收集的粉尘、废导热油。 职工生活垃圾由环卫部门定期清运；生产过程产生的废料集中收集后回用于生产；旋风除尘器收集的烟尘由企业定期收集外卖；油脂外售综合利用；废导热油、废灯管、废活性炭存放于危废暂存间，定期委托资质单位处理。 项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不会造成二次污染，一般固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 7、废水 验收调查期间，本项目废水主要为生活污水，经旱厕暂存后定期清运作农肥，不外排。项目废水对项目所在地水环境质量无影响。 ## 三、工程建设对环境的影响 本次验收未对周边空气环境、声环境、地下水以及地表水环境质量现状进行监测，依据环评数据显示，项目周边空气环境、声环境、地下水及满足国家规定的质量指标要求，地表水满足相关质量指标要求。 ## 四、验收结论 无棣县潇峻生物科技有限公司年产混合饲料添加剂1000吨项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，主要污染物均达标排放。符合建设项目竣工环境保护验收条件。 ## 五、建议 1、根据环评报告中制定的环境监测计划，委托有环境检测资质单位进行日常环境检测，根据检测结果，及时处理出现的问题，做好日常环境管理工作； 2、做好生产运营管理，加强日常的环境管理与监督，严禁环保设施故障下生产。 3、定期检修主要噪声设备和环保设备，保证设备正常运行，降低噪声排放。